ECP Limited

PO Box 34125 Birkenhead, Auckland 0746, New Zealand.

Specification Updated 17.8.2013

Product:-Barium Nitrate AR

Catalogue No.14501

| Assay...................... | 99.0% min |
| --- | --- |
| Insol...................... | 0.01% |
| Cl.......................... | 0.0005% |
| Ca......................... | 0.05% |
| Fe......................... | 0.0002% |
| H.M (as Pb)........... | 0.0005% |
| Sr......................... | 0.1% |
| Na......................... | 0.005% |
| K........................... | 0.005% |

Formula: Ba(NO3)2; Mwt: 261.34 CAS: 10022-31-8

UN # 1446; DG 5.1; Subsidary Risk 6.1; Packing group II

HSR001312

GHS Classification:

DANGER

H272 May intensify fire; oxidiser.

H302 Harmful if swallowed.

H316 Causes mild skin irritation.

H319 Causes serious eye irritation.

H332 Harmful if inhaled.